BQ25303 Thermistor Resistor Calculations:

T=11T0+1βlnRR0

T0=298.15 °C

β=3380 K

R0=10 kΩ

1T=1T0+1βlnRR0

β1T-1T0=lnRR0

R=R0expβ1T-1T0

Calculate resistance at T1 and T5 (0 °C and 60 °C, 273.15 °K and 333.15 °K):

RNTC,T1=10000exp33801273.15-1298.15

RNTC,T1=28.223 kΩ

RNTC,T5=10000exp33801333.15-1298.15

RNTC,T5=3.0392 kΩ

Calculate values for RT1 and RT2:

RT2=RNTC,T1×RNTC,T5×1VT5%-1VT1%RNTC,T1×1VT1%-1-RNTC,T5×1VT5%-1

VT1%=73.5 %

VT5%=37.75 %

RT2=3.0392×28.223×137.75-173.528.223×173.5-1-3.0392137.75-1

RT2=21.401 kΩ

RT1=1VT1%-11RT2+1RNTC,T1

RT1=10.735-1121401+128223

RT1=4.3884 kΩ

The actual values chosen are:

RT1=4.42 kΩ

RT2=21.5 kΩ

TODO: Calculate T1 and T5 based on actual values.